QUY TRÌNH GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

MÃ SỐ:

CÔNG TRÌNH               :

GÓI THẦU                     :

CHỦ ĐẦU TƯ                :

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ       :

ĐƠN VỊ TV GIÁM SÁT:

HỒ SƠ VỀ SỰ THAY ĐỔI:

| Lần | Ngày | Nội dung sửa đổi |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Phát hành lần 1 |

## Căn cứ thi công và nghiệm thu:

TCVN 4055 - 2012: Tổ chức thi công.

TCVN 5639 - 1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - nguyên tắc cơ bản

Chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng thi công xây dựng.

## Giám sát thi công nội thất:

### Công tác chuẩn bị thi công:

#### Kiểm tra hồ sơ và tài liệu:

Thiết kế phải phù hợp với qui định hiện hành về lập thiết kế và dự toán các công trình xây dựng. Bản vẽ thi công phải trình chủ đầu tư phê duyệt.

Hồ sơ kỹ thuật bao gồm:

Lý lịch vật tư, thiết bị phải lắp đặt.

Bản vẽ lắp ráp và sơ đồ lắp.

Toàn bộ các bản liệt kê gửi kèm theo hàng.

Sơ đồ đánh dấu những cụm và chi tiết được chuyển đến theo hình thức tháo rời.

Chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà chế tạo, nhất là về lắp ráp, kiểm tra cân bằng, chạy rà trơn thí nghiệm và biên bản kiểm nhận của bên chủ đầu tư với nhà cung cấp. Nếu nhà thầu được giao cả phần mua sắm thì đó là biên bản mà nhà thầu nghiệm thu với bên bán thiết bị, có sự chứng kiến của chủ đầu tư.

Kiểm tra việc ghi các dung sai thực tế và dung sai chế tạo đạt được khi nhà chế tạo lắp ráp kiểm tra.

#### Về các yêu cầu đối với sự cung ứng vật tư:

Vật tư phải phù hợp với hợp đồng và bản vẽ thiết kế được duyệt. Phải có giấy chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng theo quy định.

Nhãn mác hàng hoá phải đầy đủ, bên ngoài bao bì còn nguyên tiêu đề, số đánh dấu, Logo và bảng ghi của nhà sản xuất, người giao hàng phải còn nguyên. Các dấu hiệu chống mưa, chỗ đánh dấu vị trí móc cáp phải còn nguyên và thùng hàng không được lật ngược với chiều đặt bắt buộc và phải được che mưa, nắng. Các gói tài liệu đi theo hàng phải có bao riêng và còn đang trong tình trạng tốt, không có biểu hiện bị tháo mở và bị tráo phần chứa bên trong.

#### Kiểm tra trong quá trình tiếp nhận vật tư

Trình tự tiếp nhận, điều kiện tiếp nhận và phương pháp bảo quản vật tư cần chứa cất trong kho, phải theo chỉ dẫn của nhà chế tạo.

Cán bộ TVGS đảm bảo chất lượng cần chứng kiến quá trình giao nhận thiết bị, nhắc nhở thủ tục và chứng kiến các quá trình kiểm tra và chú ý để đảm bảo:

Sự đồng bộ của vật tư.

Mã hiệu của các vật tư phải phù hợp với phiếu giao hàng của nhà sản xuất, bảng kê đi liền với hòm hàng hoá, thiết bị, và nhất là đặc điểm và điều kiện kỹ thuật khi giao hàng.

Tình trạng của vật tư, hàng hoá:  Độ mới, độ nguyên vẹn không gãy, không hư hỏng, tính trạng khuyết tật, tình trạng nước sơn bên ngoài.

Qua kiểm tra, nếu thấy sai sót hoặc không đúng với hồ sơ giao thì khiếu nại với bên giao hàng để điều chỉnh cho đúng sự cam kết trong hợp đồng và phụ lục hợp đồng mua bán và giao nhận thầu mua sắm.

Thiết bị cất chứa trong kho phải được sắp xếp theo khoa học, dễ tìm, dễ kiểm tra và dễ giao nhận khi lấy ra lắp đặt. Cần có bảng kê, bảng hiệu để tại vị trí từng món hàng nhằm dễ theo dõi. Thiết bị nặng cần ghi thêm trọng lượng để tiện điều động phương tiện nâng cất, di chuyển. Kho ngoài trời cũng có bảng treo tên vật liệu, chi tiết.

### Quy trình nghiệm thu thiết bị:

Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, đơn vị thi công sẽ kết hợp với tư vấn giám sát, chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu các phần lắp đặt theo các bước sau:

Kiểm tra số lượng, vị trí, kích thước so với thiết kế.

Kiểm tra độ phẳng, thẳng, kết cấu sản phẩm.

Kiểm tra đồng bộ về màu sắc và thẩm mỹ của từng sản phẩm.